# STAR8000E监护仪招标参数

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级2IBP、Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2等参数。

- 心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

- 仪器重量≤2.8kg。

- ≥12英寸彩色LED屏。

- 屏幕亮度百级调节。

- 心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- ★具有ECG全屏级联。

- ★心律失常分析≥26种。

- 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 灵敏度：0.125，0.25，0.5，1，2，4以及自动增益，误差均小于±5%

- 血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

- 血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

- IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

- ★IBP监护可测量10余种压力项目，可设置P1,P2两种扩充压力。

- ★具有数据存储功能：160小时趋势数据，2000组NIBP测量数据，200组参数报警事件，48小时波形全息回顾。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- 支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

- 支持连接同品牌中央监护系统。