设备清单如下：

超声波身高体重测量仪1台

医用血压计1台

常规诊疗床2张

视力表灯箱2台（LED）

超声波身高体重测量仪参数：

身高测量范围：20-205cm，分度值 0.5cm。

测量精度：身高≤±0.5cm，体重≤±0.1kg。

体重测量范围：1-300Kg，分度值 0.1Kg。

操作方式：自动、手动。

身高测量方式：无接触式超声波测高，自动温度补偿。

体重测量方式：高精度压力传感器测重，自动重力加速补偿。

按国际通用体型指数 BMI（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）自动计算并显示体重指数。

显示方式：彩屏液晶显示。

测量速度：450 次/小时以上。

超声波发射频率：300 次/分钟以上。

语音：操作语音提示，自动播报测量结果。

可折叠，机身分体包装运输。

医用血压计参数：

1. 显示方法：LED显示屏。

2. 测量方法：脉搏波法。

3. 测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］

脉搏：40次/分～180次/分。

- 测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内

- 脉搏：40-180次 ±2%以内。

5. 存储容量≤100组测量数据。

6. 测量位置：左右臂均可测量。

7. 压力监测：高精密半导体压力传感器 ，压力超过300mmHg时，排气保护，急速排气时间不大于10秒。内置传感器。

8 臂周可调，最大臂周≤40cm。臂筒可左右转动约10度。

9. 输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式。

10. 可开关语音，音量可调节。干扰提醒。

11. 内置全中文热敏打印、自动裁纸。

12. 压力单位： mmHg和kPa两种模式互选。